测试大纲

浙江大学

测试大纲

编  制                 时间：

审  核                 时间：

会  签                 时间：

批  准                 时间：

修改记录

| 序号 | 版本号 | 修改日期 | 修改说明（修改章节及内容） | 作者（更改者） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  录

1 任务目的与依据	1

1.1 任务目的	1

1.2 编制依据	1

2 任务性质	1

3 任务要求	2

4 时间和地点	2

5 被测系统和测试环境	2

5.1 被测系统	2

5.2 陪测系统	3

5.3 测试环境	5

6 测试项	6

7 测试方法	9

7.1 测试环境和工具	9

7.2 测试内容和方法	9

7.2.1 建模及测试性分析功能测试	9

7.2.2 建模器件库功能测试	11

7.2.3 测试性分析速度测试	13

7.2.4 单步测试推理功能测试	14

7.2.5 单点故障交互式引导测试功能测试	17

7.2.6 技术成熟度评价	18

8 测试人员及分工	19

9 测试进度	19

10 注释	20

附录1 试验记录样例	21

附表1 试验记录样表	22

任务目的与依据

任务目的

编制依据

任务性质

功能与性能的验收测试。

任务要求

时间和地点

测试时间：2025年10月。

测试地点：浙江杭州

被测系统和测试环境

被测系统

如图 2所示，测试性建模与交互式故障诊断一体化集成开发环境软件为被测系统，包括测试性建模、测试性分析、诊断方案生成等功能。

图 2 测试性建模与交互式故障诊断一体化集成开发环境软件

表 2列出了被测设备/软件的具体信息，被测系统与表 3所列陪测系统共同组成了演示验证系统，作为本项目的验证测试平台，通过全面、系统地测试，对项目的技术指标实现情况进行测试与验证。

表 2 被测设备/软件列表

| 序号 | 名称 | 型号/版本 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试性建模与交互式故障诊断一体化集成开发环境软件 | V1.0 | 套 | 1 | 测试性建模、分析及诊断方案生成 |

陪测系统

本项目以某型科研负载释放回收装置和某油源动力系统作为演示验证对象。某型科研负载释放回收装置总体结构如图 1所示，该装置主要包括电源滤波机柜、收放控制机柜、绞车收放机构、排缆机构、导引机构、电机驱动系统、传感器系统等组成部分，主要实现将科研负载释放入水、拖曳、回收存储等功能，工作环境恶劣、作业流程复杂，装置故障对执行水下探测任务影响极大。

图 1收放装置总体结构

某油源动力系统总体结构如图 1所示，该装置主要包括油源动力系统控制柜、配电系统、液压泵站等。液压泵站负责向1#~4#收放系统提供液压动力。油源动力系统控制柜属于控制部分，负责对液压泵站的启动、停止、用油申请调度、应急用油调度等进行控制。

图 1某油源动力系统总体结构

表 3 陪测设备列表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某型科研负载释放回收装置 | / | 套 | 1 | 典型机电装备，作为本项目的演示验证对象。 |
| 2 | 某油源动力系统 | / | 套 | 1 | 典型机电液装备，作为本项目的演示验证对象。 |

表 1描述了被测系统与陪测系统间的接口，其中包括IO信号采集接口和在线数据采集接口，这两个接口是系统收集关键运行数据的基础，是在线诊断的数据来源。

表 1 被测系统与陪测系统接口

| 序号 | 接口名称 | 接口形式 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IO信号采集接口 | GPIO | 在线诊断分析单元对陪测系统的关键IO信号进行采集，包括开关量信号与模拟量信号 |  |
| 2 | 在线数据采集接口 | 串口RS485 | 在线诊断分析单元对陪测系统的关键系统数据进行采集，包括工况信息与系统状态数据 |  |

测试环境

测试环境为实验室环境。

软硬件环境用于运行测试性建模与交互式故障诊断一体化集成开发环境软件，进行建模与测试性分析，其配置如下：

CPU：Intel Core I7-13700H 2.4GHz

内存：32GB

硬盘：1TB

操作系统：Windows11

测试项

在所构建的演示系统上，对单器件故障诊断、多器件故障诊断及故障的模糊隔离定位开展试验验证。项目主要技术指标的试验验证条件与方法要求如下：

（1）建模环境可支持机、电、液3种物理型式的复杂系统集成建模和测试性评价。

测试条件：在研制的测试性建模与诊断一体化集成开发环境上开展模拟测试。

测试方法：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，根据某释放回收系统或某油源动力系统的真实物理系统，利用测试性建模工具分别建立包括机械、电气、液压3种类型器件或设备的测试性模型，并利用测试性分析工具对所选定系统进行测试性评价，获取测试性评价指标。

（2）建模环境基本器件库合计包含不小于10000个常用电气、电子和液压、机械元器件/部件的标准测试模型。支持非标准器件测试建模和校验。

测试条件：在研制的测试性建模与诊断一体化集成开发环境上开展模拟测试。

测试方法：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，核对基本器件库中包含的机电液测试性模型，判别是否涵盖10000个以上的常用标准器件/部件的测试模型，及自定义的非标准器件的测试模型。

（3）支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的测试性建模与分析，实现测试性分析时间小于10秒。

测试条件：在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上，基于测试性建模与诊断一体化集成开发环境上开展测试验证。

测试方法：首先，运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，考核所构建的测试性模型器件和连接点规模是否超过10000个。然后，利用测试性分析工具对所选定系统进行测试性评价，获取测试性评价指标，考核测试性分析所需的时间是否小于10秒。

（4）支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的交互式诊断方案生成，交互式引导测试单步推理时间小于1秒。任意单点故障条件下交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组。

测试条件：在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上验证。

测试方法：首先，运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，考核所构建的测试性模型器件和连接点规模是否超过10000个。然后，人为模拟各种典型的连接和器件功能故障，由测试诊断人员在交互式引导下逐步开展测试和故障定位工作，考核交互式引导测试的单步推理时间是否小于1秒（即从测试点观测结果输入到下一推荐测试点给出所用的时间）。执行人为模拟各种典型的连接和器件单点故障不少于10次，交互式引导测试均可定位理论可达的最小模糊故障组，考核是否满足任意单点故障条件下交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组的技术指标。

（5）构建典型系统交互式故障诊断演示系统（某释放回收系统或某油源动力系统），技术成熟度达到5级。

测试条件：在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上验证。

测试方法：通过（1）-（4）的试验验证，并考核演示系统是否与实际的典型系统具有相同或类似的结构、功能以及规模，即是否满足技术成熟度5级所要求的“部件/功能模块通过典型模拟环境验证”标准。

项目主要技术指标及对应测试项可总结如表 4所示。

表 4 技术指标与对应测试项

| 序号 | 技术指标 | 对应测试项 | 方法章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建模环境可支持机、电、液3种物理型式的复杂系统集成建模和测试性评价。 | 建模及测试性分析功能测试 | 7.2.1 |
| 2 | 建模环境基本器件库合计包含不小于10000个常用电气、电子和液压、机械元器件/部件的标准测试模型。支持非标准器件测试建模和校验。 | 建模器件库功能测试 | 7.2.2 |
| 3 | 支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的测试性建模与分析，实现测试性分析时间小于10秒。 | 测试性分析速度测试 | 7.2.3 |
| 4 | 支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的交互式诊断方案生成，交互式引导测试单步推理时间小于1秒。任意单点故障条件下交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组。 | 单步测试推理功能测试 | 7.2.4 |
| 5 |  | 单点故障交互式引导测试功能测试 | 7.2.5 |
| 6 | 构建典型系统交互式故障诊断演示系统（某释放回收系统或某油源动力系统），技术成熟度达到5级。 | 技术成熟度评价 | 7.2.6 |

测试方法

测试环境和工具

在实验室环境，运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，对建模及测试性分析功能、建模器件库功能、测试性分析速度、单步测试推理功能、单点故障交互式引导测试功能等测试项进行测试。根据构建的典型系统交互式故障诊断演示系统，对技术成熟度进行评价。

测量用的主要仪器仪表见表 5。

表 5 测量用的主要仪器仪表

| 序号 | 名称 | 量程/规格 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 最大计时不小于60秒，精度不低于0.01秒 | 用于测量软件功能的执行时间 |

上述仪器仪表应按规定进行了检定，检定结果合格且在检定有效期内。

测试内容和方法

建模及测试性分析功能测试

（1）测试内容

建模环境可支持机、电、液3种物理型式的复杂系统集成建模和测试性评价。

（2）测试方法

使用调试单机在实验室环境中进行测试。

运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，根据某释放回收系统或某油源动力系统的真实物理系统，利用测试性建模工具分别建立包括机械、电气、液压3种类型器件或设备的测试性模型，检查其是否支持对机电液器件及系统的建模。打开提前建好的某释放回收系统或某油源动力系统的模型文件，并利用测试性分析工具对所选定系统进行测试性评价，获取测试性评价指标，测试性评价指标中应包含器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标。

（3）评定准则

测试性建模与诊断一体化集成开发环境支持对机电液器件及系统进行建模，则判分项1为通过；

测试性建模与诊断一体化集成开发环境可对设备模型进行测试性评价，测试性评价指标中包含指定的项目（器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标则判分项2为通过；

上述2个分项均通过，则判本测试项为通过。

（4）测试用例设计

| 测试项名称 | 建模及测试性分析功能测试（ZNZD_JMFX） |
| --- | --- |
| 测试用例1 | 机电液建模功能 |
| 测试用例标识 | ZNZD_JMFX_JM |
| 测试内容 | 一体化集成开发环境是否可分别对机、电、液常用器件进行建模 |
| 测试策略与方法 | 通过运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，对机、电、液常用器件进行建模。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：打开器件数据库管理页面，检查其中是否包含机电液器件； 步骤3：检查一体化集成开发环境是否支持新建机电液器件的建模，建模内容应包括基本信息、功能子块、端口定义以及T语言模型； 步骤4：检查一体化集成开发环境是否支持对机电液系统进行建模，建模内容包括器件组成以及器件间连接关系。 |
| 优先级 | 中 |
| 测试用例2 | 测试性评价功能 |
| 测试用例标识 | ZNZD_JMFX_FX |
| 测试内容 | 一体化集成开发环境是否可对设备模型进行测试性评价，测试性评价指标中要求包含指定的项目（器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标） |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，对已建模的系统进行测试性分析。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：打开一个已建模的系统； 步骤3：使用测试性分析功能对已建模系统进行分析。测试性评价指标中应包含器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标。 |
| 优先级 | 中 |

建模器件库功能测试

（1）测试内容

建模环境基本器件库合计包含不小于10000个常用电气、电子和液压、机械元器件/部件的标准测试模型。支持非标准器件测试建模和校验。

（2）测试方法

使用调试单机在实验室环境中进行测试。

运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，核对基本器件库中包含的机电液测试性模型，判别是否涵盖10000个以上的常用标准器件/部件的测试模型，及自定义的非标准器件的测试模型。

（3）评定准则

运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，统计建模软件器件库中的所有器件数量，器件库中器件数量不小于10000则判分项1为通过；

测试性建模与诊断一体化集成开发环境支持对非标准器件进行测试性建模与校验则判分项2为通过；

上述2个分项均通过，则判本测试项为通过。

（4）测试用例设计

| 测试项名称 | 建模器件库功能测试（ZNZD_QJK） |
| --- | --- |
| 测试用例1 | 器件库器件数量 |
| 测试用例标识 | ZNZD_QJK_SL |
| 测试内容 | 检查器件库中机电液器件数量是否≥10000 |
| 测试策略与方法 | 统计测试性建模与诊断一体化集成开发环境器件库中的所有器件数量。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：打开器件数据库管理页面； 步骤3：统计器件库中所有器件的数量； 步骤4：随机抽查器件库中10个器件模型，检查模型是否具备完整的基本信息、功能子块、端口定义以及T语言模型。 |
| 优先级 | 中 |
| 测试用例2 | 非标准器件建模功能 |
| 测试用例标识 | ZNZD_QJK_FBJM |
| 测试内容 | 测试性建模与诊断一体化集成开发环境是否支持对非标准器件进行测试性建模 |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，检查是否支持对非标准器件进行建模与校验。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：检查一体化集成开发环境是否支持新建非标准器件的模型，建模内容应包括基本信息、功能子块、端口定义以及T语言模型，检查是否支持对T语言模型进行校验。 |
| 优先级 | 中 |
| 测试用例3 | 非标准器件校核功能 |
| 测试用例标识 | ZNZD_QJK_FBJH |
| 测试内容 | 测试性建模与诊断一体化集成开发环境是否支持对非标准器件进行测试性模型校验 |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，检查是否支持对非标准器件进行模型校验。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：检查一体化集成开发环境是否支持新建非标准器件的模型校核，打开已经建模的非标准器件模型，点击一体化集成开发环境界面上的校核按钮，检查是否在“模型校验”窗口中显示校核信息。 |
| 优先级 | 中 |

测试性分析速度测试

（1）测试内容

支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的测试性建模与分析，实现测试性分析时间小于10秒。

（2）测试方法

使用调试单机在实验室环境中进行测试。

运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，检查所构建的测试性模型器件和连接点规模是否超过10000个。利用测试性分析工具对所选定系统进行测试性评价，获取测试性评价指标，考核测试性分析所需的时间是否小于10秒。这个任务开始于启动测试，结束于接收到分析结果，重复执行5次。

（3）评定准则

测试性建模与诊断一体化集成开发环境可对设备模型进行测试性评价，且测试性评价指标中包含指定的项目（器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标）则判分项1为通过；

执行一个完整的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性分析。这个任务开始于启动测试，结束于接收到分析结果，重复执行5次，如果5次平均时间小于10秒则判分项2为通过；

上述2个分项均通过，则判本测试项为通过。

（4）测试用例设计

| 测试项名称 | 测试性分析速度测试（ZNZD_FXSD） |
| --- | --- |
| 测试用例1 | 某释放回收系统测试性分析响应时间 |
| 测试用例标识 | ZNZD_FXSD_XYSJ01 |
| 测试内容 | 针对某释放回收系统，检查其测试性分析响应时间 |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，对已建模的系统进行测试性分析，对响应时间进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：打开已提前建好的某释放回收系统对应的模型文件，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤3：使用测试性分析功能对已建模系统进行分析，执行测试性分析任务，这个任务开始于启动测试，结束于接收到分析结果； 步骤4：检查测试性评价指标是否包含指定的项目（器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标； 步骤5：重复执行上一步骤5次，记录每次的任务执行时间，并计算5次的平均时间。 |
| 优先级 | 中 |
| 测试用例2 | 某油源动力系统测试性分析响应时间 |
| 测试用例标识 | ZNZD_FXSD_XYSJ02 |
| 测试内容 | 针对某油源动力系统，检查其测试性分析响应时间 |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，对已建模的系统进行测试性分析，对响应时间进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行一体化集成开发环境； 步骤2：打开已提前建好的某油源动力系统对应的模型文件，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤3：使用测试性分析功能对已建模系统进行分析，执行测试性分析任务，这个任务开始于启动测试，结束于接收到分析结果； 步骤4：检查测试性评价指标是否包含指定的项目（器件数量、连接数量、功能数量、测点数量等系统统计信息，故障隔离率（隔离到1/2/3个LRU）的测试性指标； 步骤5：重复执行上一步骤5次，记录每次的任务执行时间，并计算5次的平均时间。 |
| 优先级 | 中 |

单步测试推理功能测试

（1）测试内容

支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的交互式诊断方案生成，交互式引导测试单步推理时间小于1秒。

（2）测试方法

在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上验证。

首先，运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，考核所构建的测试性模型器件和连接点规模是否超过10000个。然后，从设备的典型故障列表中随机选取一个由连接导致的故障和一个由器件导致的故障进行单步测试推理，人为模拟各种典型的连接和器件功能故障，由测试诊断人员在交互式引导下逐步开展测试和故障定位工作，考核交互式引导测试的单步推理时间是否小于1秒（即从测试点观测结果输入到下一推荐测试点给出所用的时间）。以一个器件故障和一个连接故障各执行5次。

（3）评定准则

执行某释放回收系统或某油源动力系统的交互式诊断方案生成，如果生成相应的诊断方案，则判分项1为通过；

对某释放回收系统注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障），每种工况重复5次，如果故障的推理结果正确，每种工况单次和平均时间小于1秒，则判分项2为通过；

对某油源动力系统注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障），每种工况重复5次，如果故障的推理结果正确，每种工况单次和平均时间小于1秒，则判分项3为通过；

上述3个分项均通过，则判本测试项为通过。

（4）测试用例设计

| 测试项名称 | 单步测试推理功能测试（ZNZD_CSTL） |
| --- | --- |
| 测试用例1 | 交互式诊断方案生成功能 |
| 测试用例标识 | ZNZD_CSTL_FASC |
| 测试内容 | 针对某释放回收系统或某油源动力系统的机电液系统，测试交互式诊断方案生成。 |
| 测试策略与方法 | 通过运行一体化集成开发环境，对已建模的系统进行交互式诊断方案生成功能测试。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤2：点击交互式诊断方案生成功能控件； 步骤3：执行交互式诊断方案生成功能，查看生成的相应诊断决策树等诊断方案具体内容。 |
| 优先级 | 高 |
| 测试用例2 | 某释放回收系统单步测试推理响应时间 |
| 测试用例标识 | ZNZD_CSTL_XYSJ01 |
| 测试内容 | 针对某释放回收系统模型，分别单次注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障），每种工况重复5次，测试每种工况单次和平均的单步测试推理时间。 |
| 测试策略与方法 | 在构建的某释放回收系统模型中注入一个器件故障或连接故障，执行单步测试推理，对单步测试推理时间进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统的测试性模型，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤2：从设备的典型故障列表中随机选取一个由器件或连接导致的故障，在某释放回收系统测试性模型中注入该故障； 步骤3：执行一次单步测试推理的任务，这个任务开始于用户提交观测值和状态，结束于接收到候选诊断解与当前推荐测试； 步骤4：重复执行上一步骤5次（若诊断在5步内完成故障定位，诊断提前结束，则重新启动该诊断流程，以保证完成5次完整的单步测试推理）。记录每次的任务执行时间，并计算5次的平均时间。 步骤5：重复按上述步骤分别单次注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障）。 |
| 优先级 | 高 |
| 测试用例3 | 某油源动力系统单步测试推理响应时间 |
| 测试用例标识 | ZNZD_CSTL_XYSJ02 |
| 测试内容 | 针对某油源动力系统模型，分别单次注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障），每种工况重复5次，测试每种工况单次和平均的单步测试推理时间。 |
| 测试策略与方法 | 在构建的某油源动力系统模型中注入一个器件故障或连接故障，执行单步测试推理，对单步测试推理时间进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某油源动力系统的测试性模型，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤2：从设备的典型故障列表中随机选取一个由器件或连接导致的故障，在某油源动力系统测试性模型中注入该故障； 步骤3：执行一次单步测试推理的任务，这个任务开始于用户提交观测值和状态，结束于接收到候选诊断解与当前推荐测试； 步骤4：重复执行上一步骤5次（若诊断在5步内完成故障定位，诊断提前结束，则重新启动该诊断流程，以保证完成5次完整的单步测试推理）。记录每次的任务执行时间，并计算5次的平均时间。 步骤5：重复按上述步骤分别单次注入5种故障工况（包含器件故障和连接故障）。 |

单点故障交互式引导测试功能测试

（1）测试内容

支持典型系统（器件和连接点规模不小于10000个）的交互式诊断方案生成，任意单点故障条件下交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组。

（2）测试方法

在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上验证。

运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统或某油源动力系统的测试性模型，考核所构建的测试性模型器件和连接点规模是否超过10000个。执行人为模拟各种典型的连接和器件单点故障不少于10次，交互式引导测试均可定位理论可达的最小模糊故障组，考核是否满足任意单点故障条件下交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组的技术指标。

（3）评定准则

注入1个器件故障或连接故障，如果交互式引导测试定位故障模糊组结果正确，且10次注入均通过，则判本测试项为通过。

（4）测试用例设计

| 测试项名称 | 单点故障交互式引导测试功能测试（ZNZD_JHSYD） |
| --- | --- |
| 测试用例1 | 某释放回收系统单点故障隔离 |
| 测试用例标识 | ZNZD_GZGL01 |
| 测试内容 | 针对某释放回收系统测试性模型，在单点故障条件下，交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组。 |
| 测试策略与方法 | 注入一个单点故障（器件故障或连接故障），在一体化开发环境中执行交互式引导测试，止至实现故障隔离，对重复10次测试的结果进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某释放回收系统测试性模型，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤2：从设备的典型故障列表中随机选取一个由器件或连接导致的故障，在某释放回收系统测试性模型中注入该故障； 步骤3：执行交互式引导测试，止至定位出最小模糊故障组，判断故障组是否正确； 步骤4：重复执行上一步骤10次，记录每次的结果。 |
| 优先级 | 高 |
| 测试用例2 | 某油源动力系统单点故障隔离 |
| 测试用例标识 | ZNZD_GZGL02 |
| 测试内容 | 针对某油源动力系统测试性模型，在单点故障条件下，交互式引导测试可100%定位理论可达的最小模糊故障组。 |
| 测试策略与方法 | 注入一个单点故障（器件故障或连接故障），在一体化开发环境中执行交互式引导测试，止至实现故障隔离，对重复10次测试的结果进行统计。 具体测试步骤如下： 步骤1：运行测试性建模与诊断一体化集成开发环境，载入已完成的某油源动力系统测试性模型，检查模型的器件和连接点规模是否不少于10000个； 步骤2：从设备的典型故障列表中随机选取一个由器件或连接导致的故障，在某油源动力系统测试性模型中注入该故障； 步骤3：执行交互式引导测试，止至定位出最小模糊故障组，判断故障组是否正确； 步骤4：重复执行上一步骤10次，记录每次的结果。 |
| 优先级 | 高 |

技术成熟度评价

（1）测试内容

构建典型系统交互式故障诊断演示系统（某释放回收系统或某油源动力系统），技术成熟度达到5级。

（2）测试方法

在构建的某释放回收系统或某油源动力系统的演示系统实验平台上验证。

通过7.2.1-7.2.5的试验验证，并考核演示系统是否与实际的典型系统具有相同或类似的结构、功能以及规模，即是否满足技术成熟度5级所要求的“部件/功能模块通过典型模拟环境验证”标准。

（3）评定准则

提供技术成熟度自评估报告，通过专家评审方式判定。

（4）测试用例设计

无。

测试人员及分工

在测试项目执行期间，成立测试项目质量保证小组，由记录人员和测试监督员等组成。质量保证小组职责为依据本试验大纲监督测试工作的实施。测试人员在执行测试前需要经过相应培训。记录人员记录测试过程中各项质量保证活动的执行情况，并对测试发现的问题和执行的结果进行验证和检查。测试监督员对测试方法、测试工具的使用进行监督，对测试结果和数据的有效性、真实性、正确性进行监督和检查。

测试进度

表9 测试进度

| 序号 | 测试活动 | 进度安排 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统自测 | 2025年9月 |
| 2 | 系统测试执行与记录 | 2025年10月 |
| 3 | 测试总结 | 2025年10月 |

注释

无。

- 附录1 试验记录样例

1    概述

本试验记录是“舰船装备智能化测试性建模及诊断方案设计技术研究”项目技术指标的原始测试记录。

测试时间：      年    月    日；测试地点：        。

2    测试依据

《舰船装备智能化测试性建模及诊断方案设计技术研究试验大纲》

3    测试仪器

| 序号 | 名称 | 量程/规格 | 编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 |  |  |  |

4   检验项目

检验项目和内容见附表1。

5   检验结果

检验结果见附表1。

6   检验结论

项目技术指标测试方法及测试过程        （符合/不符合）试验大纲要求，测试结论为         （通过测试/未通过测试）。

测试：

记录：

监督：

- 附表1 试验记录样表

| 序号 | 操作 |  | 期望结果与评估标准 | 试验记录 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
|  |  |  |  |  |  | □通过 □不通过 其他 |
| 时间： |  | 测试： |  | 记录： | 监督： |  |